# Recepción de materias primas

Recepción y verificación de albarán, lote y estado (integridad, caducidad, temperatura).

# Clasificación + almacenamiento

  - Secas (temp. controlada): harina, azúcar, miel, chocolate...

  - Refrigeradas (0 a 3 ºC): mantequilla, yema...

  - Envases: estuches, cajas, bolsas (almacén de envases).

  - PCC1: control temperaturas equipos frío

# Adecuación + pesado

Atemperar lo necesario y preparar la partida. Pesado completo de ingredientes.

# Refresco 1 (LM)

Agua + harina + masa madre. Fermentar 3 h a 28 ºC.

BPHM: pH final = 4.1 (si no, ajustar y repetir control).

# Refresco 2 (LM)

Agua + harina + masa madre. Fermentar 3 h a 28 ºC.

BPHM: pH final = 4.1 (si no, ajustar y repetir control).

# Dividir LM

Parte para mañana: guardar a 16 ºC. Parte para elaboración: mantener a 28 ºC.

# 1º Empasto (Primo impasto)

Agua + azúcar + harina + yema + mantequilla + LM. Amasado hasta desarrollo correcto.

Fermentación 12 h a 28 ºC.

Continúa en página 2 

# 2º Empasto (Secondo impasto)

Primo + yema + mantequilla + miel + azúcar + harina.

Amasar e incorporar inertes (turrón/rocher/choco-naranja/pasas...). Reposo 1 h en la artesa.

# Formado

Pesar por unidad. Boleado x3.

Colocar en molde (pirotín).

# Fermentación final

20 h a 26 ºC. PCC1: control temperaturas equipos frío

# Horneado

Horno 165 ºC durante 1 h 15 min.

BPHM: testar con termómetro/sonda y sacar a 96 ºC internos.

# Volteo + enfriado

Volteo/colgado invertido para evitar hundimiento. Enfriar a temperatura ambiente hasta 25 ºC internos.

# Envasado

Bolsa (poliestireno) + estuche microcanal + faja.

BPHM (higiene): manipuladores con guantes limpios y mascarilla. Rociar alcohol comestible y dejar evaporar antes de cerrar.

PCC 2: control detector de metales

# Encajado

6 unidades por caja.

# Expedición

Salida de almacén y recogida por agencias.